| 0757 ift Rosenheim / 0761 MPA Braunschweig / 1322 IBS Linz |  |
| --- | --- |
| Werk Musterbau KG Musterstr. 246 D-89077 Musterstadt Deutschland |  |
| 2019 |  |
| Tür Modell: WICSTYLE 77 FP |  |
| LE/DoP-Nr. Selbstvergabe z.B. Objekt / Stockwerk / Tür-Nummer etc. |  |
| EN 16034 :2014 EN 14351-1 :2006 A2 2016 |  |
| Außentüre mit Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchschutz |  |
| EN 16034 :2014 |  |
| Feuerwiderstand * | EI2-30 |
| Rauchschutz * | S200 |
| Fähigkeit zur Freigabe * | Freigegeben |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe * | Freigabe aufrechterhalten |
| Selbstschließung * | C |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung -gegenüber Qualitätsverlust * (Dauerfunktionsprüfung) -gegenüber Alterung (Korrosion) * | 5 erzielt |
| EN 14351-1, 2006 A2 2016 |  |
| Widerstandsfähigkeit bei Windlast * | C3 |
| Schlagregendichtheit * | 6A |
| Luftdurchlässigkeit * | 2 |
| lichte Durchgangshöhe (mm) | 2100 mm |
| Fähigkeit zur Freigabe | Erfüllt |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | npd |
| Stoßfestigkeit | npd |
| Schallschutz Rw / Rw,R [dB] | 32db (-1,-3) |
| Ud-Wert [W/m²K] | 2,4 Wm²K |
| Strahlungseigenschaften Glas * | Ug = |